r rprg 4

RPRG @DB0HRO     de:DB7KG  06.02.95 12:06 365  30726 Bytes

TFX.DOC

*** Bulletin-ID: 062515DB0HRO ***

de DL9GYA @ DB0HRO.#MVP.DEU.EU   (Roland)

to RPRG @ DB0HRO.#MVP.DEU.EU

��  �  ���  ����  ����   �     �  �    ��� ��  � �   �

��� � �   � �   � �   �   �   �   �     �  ��� � �  �

� ��� �   � ����  �   �    � �    �     �  � ��� ���

�  �� �   � �   � �   �   �   �   �     �  �  �� �  �

�   �  ���  �   � ����   �     �  ���� ��� �   � �   �

The Firmware (PC) Extended

Version 2.7.1 (13. Dezember 1994)

Residenter AX.25-Controller f�r IBM-PC

und AFSK Modem (BayCom-Modem)

mit WA8DED-Hostmode-Interface

und TFPC-kompatibeler Treiberschnittstelle

von Andreas Gal, DB7KG @ DB0HRO.DEU.EU

Copyright (c) 1994 by NORD><LINK

Freigegeben zur nicht-komerziellen Nutzung durch Funkamateure

Inhaltsverzeichnis

1.      Vorwort

2.      Hinweise zur Dokumentation

3.      History

4.      Schnellstart

5.      Einf�hrung

6.      Aufruf und Konfiguration

6.1.    Allgemeine Optionen

6.2.    Optionen zum residenten Laden

6.2.1.  Port- und Baudraten-Konfiguration

6.2.2.  Sonstige Optionen

7.      Installation

7.1.    SP (DL1MEN)

7.2.    GP (DH1DAE)

7.3.    THP (DL1BHO)

7.4.    TERM (DL5FBD)

7.5.    DIEBOX (DF3AV)

7.6.    MS-Windows, OS/2 u.a.

8.      Betrieb

8.1.    Besonderheiten von Befehlen

8.2.    DAMA

ANHANG

1.      Befehls�bersicht

2.      Fehlerbehebung (Modembetrieb)

2.1.    Sende- und Empfangsprobleme

2.2.    Probleme mit anderen Programmen

2.3.    Hardwareprobleme

3.      Hardwareanschlu�

3.1.    Serielle Modems

4.      Informationen f�r Softwareentwickler

4.1.    Programm-Interface

5.      Urheberrechte und Nutzungsbedingungen

6.      Bezugshinweise

1. Vorwort

Seit etwa drei Monaten verf�gt die TheNetNode-Software �ber ein neue,

verbesserte, DAMA-Implementierung. Diese ist nicht mehr kompatibel zu

dem herk�mlichen TFPCX v2.10 von DG0FT. Obwohl der Author den Source

von TheFirmware als Grundlage f�r sein Programm verwendet hat, ist er

nicht bereit, den modifizierten Source-Code an NORD><LINK zur�ck-

zugeben. Er beruft sich dabei auf die unklare Rechtslage vor TF2.6

Dementsprechend will DG0FT auch nicht auf den Stand von TF2.7 nach-

r�cken. Da auch immer mehr RMNC-Knoten auf DAMA umstellen, wurde ein

neuer, im Source-Code verf�gbarer, Software-Treiber f�r die BayCom-

Modem Hardware ben�tigt, die auf TheFirmware 2.7 basiert, TFX.

TFX ist kompatibel zu TFPCX, bietet aber durch eine verbesserte

Modem-Ansteuerung nicht nur Vollduplex-Betrieb, sondern belastet auch

den Rechner erheblich weniger und l�uft problemlos auf XTs mit

4,77Mhz. Der Nachteil ist, das TFX Modems NUR an der seriellen

Schnittstelle ansteuern kann. Diese Einschr�nkung h�ngt mit den neuen

Modem-Routinen zusammen. Diese lassen den UART-IC einen Teil der

dekodier-Arbeit �bernehmen und reduzieren so die Interrupt-Belastung

bei 1200 Baud RX von 3600 IRQs/Sekunde (TFPCX) auf etwa 300 IRQs/Sekunde

(TFX). Im Gegensatz zu TFPCX gibt es keine Komplikationen mit Programmen,

die den Hardware-Timer des PC verwendet, z.B. EDIT.COM

Ebenso geht die Uhr bei TFX nicht wie bei TFPCX um 1 Minute pro Stunde

nach.

TFX ist kompatibel zu den Programmen SP (DL1MEN), GP (DH1DAE),  THP

(DL1BHO), TERM (DL5FBD), CT (K1EA),  DIEBOX  (DF3AV), o. �.

Ich mu� darauf hinweisen, da� ich nicht garantieren kann, da� TFX

auf allen PCs problemlos mit seriellen  Modems funktioniert. Oft

machen residente Treiber Schwierigkeiten (siehe Anhang 2.1)

Der Source-Code von TFX ist (nat�rlich) verf�gbar. Allerdings mu�

ich wegen schlechten Erfahrungen (z.B. mit DG0FT) auf eine kleine

Selbstschutz-Klausel bestehen:

Jedes Programm, das Source-Code oder Bin�r-Teile von TFX auch nur

auszugsweise enth�lt, mu� vollst�ndig im textlesbarer Source-Code-

Form der NORD><LINK e.V. zur Verf�gung gestellt werden. Die komerzielle

Verwertung des TFX-Source-Codes ist STRENGSTENS untersagt und wird

rechtlich verfolgt. Es gilt desweiteren ALAS.TXT.

73s de Andreas, DB7KG @ DB0HRO.#MVP.DEU.EU, 13. Dezember 1994, L�beck

2. Hinweise zur Dokumentation

Begriffe und Abk�rzungen:

Kanal      einer  der  maximal 20  gleichzeitig  m�glichen  Connects

(Verbindungen),  beim BayCom ist die Bedeutung  von  Port

und Kanal genau entgegengesetzt

Frame      eine �ber Packet Radio �bertragene Dateneinheit  (Paket),

bestehend aus Adre�feld, Steuerfeld, Daten und Pr�fsumme

Interrupt  Unterbrechung des gerade laufenden Programms durch  Hard-

ware-Ereignisse  (z.B. gedr�ckte Taste, bestimmtes  Zeit-

intervall vorbei), Software-Interrupts werden nicht durch

die  Hardware  sondern durch einen  bestimmten  Programm-

befehl ausgel�st

0x         Prefix von Hexadezimalzahlen (z.B. 0x300 = 300H)

Diese Anleitung ist teilweise aus TFPCX.DOC zusammengeschnibbelt,

da die Programme praktisch die gleiche Funktion erf�llen, TFX nur

halt die up-to-date Version ist, erschien mir das sinnvoll.

TFPCX.DOC wurde verfa�t von DG0FT.

3. History:

TFX 08-12-94 1. Release Version

TFX 10-12-94 einige UART's (bzw viele) setzen das DELTA-CTS beim lesen

des MSR nicht automatisch zur�ck, dies wird nun manuell

gemacht. Dadurch ging bei einigen Schnittstellenkarten,

besonders den billigen Noname-Karten, der Empfang nicht

einwandfrei.

(Version wurde nur an DK7HW verteilt)

TFX 10-12-94.2 fehler bei der Interrupt-Bearbeitung behoben.

(Version f�r DK7HW, DL9GYA&HPRG)

TFX 12-12-94 Interne Umbauten, TX-Anzeige per Scroll-Lock LED (Tastatur)

Bug beim TX-Delay behoben, tnx DL9GMB

DCD-Abfrage f�r den L2 / @T2 - Berechnung verwirklicht

(Version f�r DL9GMB)

TFX 13-12-94 RX-Interrupt-Bearbeitung ge�ndert, l�uft auch mit sehr langsamen

RS232-Karten (tnx Toby)

TFX 14-12-94 TX-Anzeige mit Scroll-Lock LED machte Probleme bei DL9GYA,

rausgeworfen.

TFX 15-12-94 Die AX.25 RX Flow-Control von TF2.7 ist in meinen Augen ein

wenig falsch geraten, statt nach Bufferspeicher/Kanalzahl, also

in der Regel fix 2500, Bytes nicht abgeholter RX-Daten RNR

zusenden, wird jetzt ab Bufferspeicher/(Verbindungszahl+1) Bytes

RNR gemeldet. Also bei einem Connect nach 16kB, bei 2 nach

12kB usw ...

TFX 15-12-94 ist die aktuelle Version

4. Schnellstart

Auf  Grund verschiedener Konfigurationsm�glichkeiten  und  Terminal-

programme  l��t  sich  kein allgemeines  Kochrezept  angeben.  Meist

reicht  es aus, wenn man sich zun�chst die Abschnitte 6.2.1. und  7.

(entsprechend  verwendeten  Programm)  anschaut.  Gibt  es  Probleme

sollte man Anhang 2. lesen.

Mit TFX -? lassen sich alle Optionen in Kurzform abrufen. Eine Ent-

ladefunktion (-U) gibt es noch nicht.

5. Einf�hrung

Packet Radio wurde und wird vor allem mit sogenannten Terminal-Node-

Controllern  (TNC) betrieben, die die gesamte PR-spezifische  Proto-

kollabwicklung  (AX.25)  �bernehmen und den benutzten  Computer  zum

komfortablen  Datensichtger�t  machen. Dabei sind TNCs  auch  nichts

anderes  als  (nicht  mal  besonders  leistungsf�hige)  Rechner  mit

serieller Schnittstelle und Modem. Auf Grund der weiten  Verbreitung

einer  speziellen  vor  allem auf dem  TNC2  laufenden  TNC-Software

(WA8DED-Firmware  oder die kompatible The Firmware  von  NORD><LINK)

existieren mittlerweile einige leistungsf�hige und weit  verbreitete

Programme,  die  das spezielle  Software-Interface  dieser  Firmware

(WA8DED-Hostmode) verwenden.

Da  heutzutage auch leistungsf�hige PCs nicht mehr sehr teuer  sind,

bietet es sich an, ihnen die Arbeit des TNCs zu �bertragen und damit

die Investition f�r den TNC einzusparen. Au�erdem ist ein  Portabel-

betrieb mit Laptop oder Notebook auch viel eleganter, wenn man nicht

einen  'grauen Kasten' zus�tzlich mit sich herumschleppen  mu�.  F�r

diesen  Zweck bietet seit einiger Zeit das BayCom-System  (Terminal,

Modem)  eine schnelle,  billige  und  leicht  verst�ndliche L�sung.

Allerdings ist BayCom ein abgeschlossenes System, das den Betrieb der

TNC-Terminalprogramme nicht unterst�tzt.

An  dieser Stelle setzt TFX an, da es die Verbindung  zwischen   der

vorhandenen Hardware (serielles Modem) und den Terminalprogrammen f�r

TNCs  schafft.  TFX  ist  eine   Art speicheresidenter TNC der einmal

in den PC geladen wird, es sich  im Speicher  bequem  macht und dann

st�ndig von den Interrupts  des  PC angetrieben im Hintergrund seine

Arbeit verrichtet, also  Daten sendet und empf�ngt und auf Befehle des

Nutzers  reagiert.

Die Daten- und Befehlsschnittstelle zum  Terminalprogramm  (Software-

Interrupt)  ist dabei sehr �hnlich zu der bei TNCs  verwendeten  und

au�erdem  (was  wichtig ist) gut dokumentiert. Es  bereitet  deshalb

kaum   Schwierigkeiten   ein   existierendes Programm mit  TFX  lauf-

f�hig  zu machen und f�r die wichtigsten Programme ist dies  bereits

geschehen.

Wenn TFX geladen ist, verh�lt sich das System so, als wenn ein TNC

angeschlossen  w�re, kann also von au�en connectet  werden  und

speichert alle ankommenden Nachrichten. Da TFX im  Hintergrund l�uft,

k�nnen nebenbei auch andere Programme verwendet werden  (Aus-

nahmen  siehe Anhang 2.2.). Auf ungelesene Informationen  macht  ein

blinkendes Rechteck in der rechten oberen Bildschirmecke aufmerksam.

Sobald das Terminalprogramm gestartet wird, erscheint der empfangene

Text auf den Bildschirm. TFX ist vergleichbar mit dem Programm  L2

(DL8MBT) des BayCom-Systems.

TFX  dient  nicht  zum  Betrieb  mit  TNCs im KISS-Mode (z.B. PK232)

oder  TCP/IP-Software  und  l�uft nur auf  IBM-kompatiblen  PCs.  Im

ersten  Fall  kann das TFPCR (DL1MEN) verwendet werden,  im  zweiten

Fall  hilft der Packet Driver AX25DRV f�r  BayCom-kompatible  Modems

von Pawel Jalocha. Dieser Packet Driver war auch die Grundlage f�r

den Modem-Teil von TFX.

6. Aufruf und Konfiguration

TFX wird durch folgende Befehlszeile aktiviert:

TFX [-?] <load options>

Alle  Optionen  werden durch '-' eingeleitet und  durch  Leerzeichen

voneinander getrennt. Innerhalb einer Option sind keine  Leerzeichen

zul�ssig. Gro�-/Kleinschreibung wird nicht unterschieden. Nach dem

Options-Buchstaben folgt ein Doppelpunkt und dann der Parameter.

Beispiel:

Es  ist sinnvoll, TFX aus einem Batch-File zu  starten,  damit man

nicht immer die gleichen Optionen schreiben mu�. Zun�chst werden

alle  Optionen kurz in der Form aufgelistet, wie sie auch im  Hilfe-

Text  mit  'TFX -H' abrufbar sind  und  dann   einzeln  erl�utert.

<load options> sind nur beim residenten Laden des TFX relevant.

6.1. Allgemeine Optionen

Diese  Optionen k�nnen zusammen mit jeder anderen  Option  verwendet

werden. Es gibt im Augenblick nur eine:

-?  Hilfe anzeigen

6.2. Optionen zum residenten Laden

TFX  wird immer dann resident in den Speicher  geladen,  wenn nicht

die Option -? angegeben wird oder  der TFPCR- oder DRSI-TNCTSR-Treiber

bereits  aktiviert  wurde.

Wenn man also mehrere Treiber zusammen verwenden will, mu� TFX

immer   als  erstes  aufgerufen  werden.  Ich  kann   jedoch   nicht

garantieren, da� man auf diese Weise auch problemlos arbeiten kann.

Das TFX kann auch mit LOADHIGH in den oberen Speicherbereich (UMB)

geladen  werden, wenn dort genug Speicher frei ist. Allerdings  gibt

es  teilweise  Probleme  mit den  dazu  notwendigen  EMM386-Treibern

(siehe Anhang 2.1.).

Um  TFX    an  verschiedene  Packet-Hardware,   �bertragungsge-

schwindigkeiten,  Terminalprogramme  und Nutzerw�nsche  anpassen  zu

k�nnen, existieren die hier behandelten Optionen.

Nach dem Laden erscheint z.B. die Meldung

TFX - resident driver for simple AFSK-modem

TheFirmware Version 2.7 / DAMA/XHOST(20 Channels)

Copyright by NORD><LINK (DB7KG), 13.12.1994

Free for non-commercial usage

und  der DOS-Prompt. TFX ist jetzt installiert und belegt  ca.  57

KByte  des Hauptspeichers.

6.2.1. Port- und Baudraten-Konfiguration

-C  Angabe des benutzten Ports

Hier kann eine der Standard-RS232-Schnittstellen angew�hlt werden, an

dem sich das BayCom-Modem befinden. Die Adresse wird dem BIOS-Ram

entnommen. z.B. Modem an COM4

TFX -C:4

-R  Angabe eines un�blichen Interrupts

F�r COM3 und COM4 und wenn COM1 und COM2 nicht standardgem��e Interrupt-

Vektoren haben, mu� der Interrupt Vektor mit angegeben werden. z.B.

TFX -C:4 -R:7  f�r IRQ7, IRQ > 7 (AT-IRQs) werden nicht unterst�tzt

-Bnnnn HDLC-Baudrate

Standart

serielles Modem   300, 1200, 2400 oder 4800 Baud       1200

Beispiel:

TFX -C:4 -R:7 -B2400 f�r ein 2400 Baud Modem an COM4 und Interrupt 7

Welche  Baudrate  auf  einem  PC  m�glich  ist,  h�ngt  von   seiner

Rechenleistung ab (siehe Tabelle im Anhang 2.1.).

-Ixx  Software-Interrupt f�r TF-Interface (40-FF)

�ber   den   hier   angegebenen   Software-Interrupt   findet    die

Kommunikation   zwischen  TF  und  dem  Terminalprogramm   statt.

Standartm��ig  wird der Interrupt 0xFD verwendet. Eine �nderung  ist

nur n�tig, wenn dieser Vektor von anderen Programmen verwendet  wird

oder ein Programm nur mit einer bestimmten Einstellung  funktioniert

(z.B. '-IFF' bei CT (K1EA)).

6.2.3. Sonstige Optionen

-P erh�hte Priorit�t f�r den Dekodier-Interrupt

Der Dekodier-Interrupt bekommt die h�chste Priorit�t im System. Dadurch

k�nnen Dekodierschwierigkeiten auf langsamen Rechnern oder mit MFM

Platten behoben werden.

7. Installation

Dieser  Abschnitt gibt Hinweise zur Installation  einiger  Programme

f�r  den  Betrieb mit TFX. Grunds�tzlich mu� TFX aktiviert werden,

bevor  das Terminalprogramm gestartet  wird.  Au�erdem  sind

meist  noch bestimmte  Einstellungen in  Konfigurationsdateien  oder

-Men�s  notwendig.  Dagegen  sind  z.B.  Baudraten-Einstellungen  in

diesen  Dateien/Men�s f�r den TFX-Betrieb meist  belanglos,  daf�r

ist die Option '-B' beim Aufruf von TFX verantwortlich. Die Parameter

f�r TFX werden wie bei einem normalen TNC �ber die Initialisierungs-

Datei des Terminal-Programmes eingestellt.

Man sollte beachten, da� TFX einen Teil des Speichers  belegt, der dem

Terminalprogramm dann nicht zur Verf�gung  steht.  Deshalb m�ssen

bestimmte  Puffergr��en und die  Anzahl  der  Connect-Kan�le

unter Umst�nden verringert werden.

7.1. SP (DL1MEN)

SP  wird  in  diesem   Fall entsprechend SP-Manual oder mit dem INSTALL-

Programm f�r TFPCX (oder TFPCR)-Betrieb installiert. Die Datei CONFIG.SP

(fr�her SP.CFG)  mu� die  Zeile  'CFG=PORT0:5H' enthalten. Im Betrieb gibt

es  hier  kaum Unterschiede zwischen TFX und TFPCR/TFPCX.

7.2. GP (DH1DAE)

Bei  GP ist f�r das TFX keine extra Konfiguration  n�tig.  Einfach

das TFX laden und danach GP starten.

7.3. THP (DL1BHO)

THP  unterst�tzt  das TFPC-Interface (getestet mit  v3.03).  In  der

Datei  CONFIG.PR mu� im Abschnitt 'TNC-Konfiguration' f�r das  TFX

die Schnittstellennummer '5' angegeben werden.

7.4. TERM (DL5FBD)

Diese  TFX-Version arbeitet mit TERM ab v9.71 am besten  zusammen.

Fr�here   TERM-Versionen   benutzen  ein   anderes   Verfahren   zum

Sendehandshake, das von TFX nicht mehr unterst�tzt wird.

Nach  dem Start von TERM gelangt man mit ALT-P  ins  Parameter-Men�.

Dort wird eingestellt:

V24-COMx:     5

Handshake:    S

Schutzzeiten: 0

7.5. DIEBOX (DF3AV)

DIEBOX  unterst�tzt  auch  das  TFPC-Interface. Konfigurierung siehe

DieBox-Handbuch.

7.7. MS-Windows, OS/2 u.a.

TFX  stellt  beim  Modembetrieb  hohe  Anforderungen  an  die

Reaktionszeiten des Systems auf Interrupts (siehe Anhang 2.), welche

zumindest  von Microsoft Windows und vermutlich auch von OS/2  nicht

erf�llt werden. Ich habe verschiedene Programme f�r das BayCom-Modem

unter  Windows  ohne  jeden Erfolg  ausprobiert.  TFX vertr�gt sich

hingegen mit DESQVIEW.

8. Betrieb

In  diesem Abschnitt werden wichtige Unterschiede und  Erweiterungen

von TFX im  Vergleich zur TNC-Firmware TF 2.7 erl�utert.

8.1.    Besonderheiten von Befehlen

TFX unterst�tzt bis auf die Befehle "@K" (Kiss-Modus) und "@F" (Flags)

alle Befehle von TF2.7 (TNC2).

Der @D Befehl hat dabei eine ver�nderte Bedeutung:

@D 0 schaltet auf Vollduplex (!)

die DCD wird nicht gepr�ft, bevor TFX lossendet, hierzu ben�tigt

man getrennte Sender und Empf�nger

@D 1 schaltet auf HARDWARE-DCD (DCD-Leitung der RS232 wird abgefragt)

das Modem mu� �ber eine Hardware-DCD (XR2211) das DCD-Signal an

den DCD Pin der Schnittstelle liefern

@D 2 schaltet auf DATA TRANSITIONS (alles, auch Rauschen, l�st DCD aus)

falls man �ber eine schnelle Squelsch verf�gt, ist das eine gute

Wahl. Die DCD spricht auch auf Rauschen an, also k�nnen auch

9k6 Signale die DCD sperren.

@D 3 schaltet auf SOFTWARE DCD

Hierbei kann man die Squelsch des Funkger�tes ganz aufdrehen.

Diese Funktion stellt erh�hte anspr�che an die Hardware, auf langsamen

Rechnern lieber @D 2 nehmen. Die DCD wird per Software berechnet

und reagiert nur auf wirkliche Signale mit der eingestellten

Baudrate.

Die Empfindlichkeit der Software-DCD kann mit @D 4..100 eingestellt

werden, 4% bedeutet sehr "scharfe" DCD, 100% eine DCD, die alles

(auch Rauschen) als DCD wertet, 50% (@D 50) ist ein guter Wert.

8.3. DAMA

Sobald eine Verbindung zu einem DAMA-Master besteht sendet TFX

nur noch dann, wenn er vom Master aufgefordert wird, alle Parameter

werden DAMA-Konform eingerichtet. Nach einer Aufforderung vom Master

wird ohne Beachtung der DCD losgesendet, TFX ist also kompatibel zu

eventuellen duplex-DAMA Erweiterungen.

ANHANG

1. Befehls�bersicht

Befehl        Parameter       Beschreibung

------        ---------       ------------

C            Call ...       Connect-Weg (Kanal 0: unproto)

D                           Disconnect

F (300)     16-65535        Startwert f�r SRTT (10ms)

G            [0]            Information im Hostmode holen

[1]            Status im Hostmode holen

I            Call           eigenes Rufzeichen

JHOST (0)     0             Terminalmode eingeschalten

1             Hostmode eingeschalten

L           [0-20]          Statusanzeige f�r die Kan�le

M (N)       NIUSC+-         Monitor-Betriebsart

N (10)       0-127          Anzahl der Versuche (0 = unendlich)

O (2)        1-7            Anzahl der unbest�tigten Pakete

P (64)       0-255          P-Persistenz Wert f�r non-DAMA

R (0)         0             Digipeater ausgeschaltet

1             Digipeater eingeschaltet

S (0)        0-20           Kanal-Nummer (0 = unproto)

T (30)       0-127          Wartezeit von PTT ein bis Daten (10ms)

U (1)        0 [Text]       Connecttext unterdr�cken

1 [Text]       Text bei Connect senden

V                           Versions-Anzeige

W (10)       0-127          Zeitschlitz f�r P-Persistenz (10ms)

X (1)         0             PTT f�r Sender unterdr�ckt

1             PTT f�r Sender freigegeben

Y (20)       0-20           Maximale Anzahl von Verbindungen

@B                          Zeigt Anzahl der freien Puffer

@D (2)       0-3            DCD-Typ

4-100          DCD-Schwellenwert f�r DCD-Typ 3

@I (60)       0             IPOLL aus

1-256          maximale L�nge eines IPOLL-Frames

* @T2 (100)    0-65535        Timer T2 (10ms)

@T3 (18000)  0-65535        Timer T3 (10ms)

@U  (1)       0             Unproto-Frames ohne Poll

1             Unproto-Frames mit Poll

@V  (0)       0             Rufzeichencheck abgeschaltet

1             Rufzeichencheck eingeschaltet

[]  optionale Parameter

()  Standarteinstellungen

... mehrere Parameter m�glich

2. Fehlerbehebung (Modembetrieb)

Bei  Problemen  sollte man zun�chst mal �berlegen, woran  es  liegen

k�nnte. Neben dem TFX kommen daf�r auch das Terminalprogramm,  das

Modem oder die HF-Technik in Frage.

Das TFX stellt an den verwendeten Rechner h�herere  Anforderungen,

als  ein  normaler  TNC. Werden diese nicht  erf�llt,  kommt  es  zu

Problemen. Zum Verst�ndnis m�chte ich erl�utern, wie das TFX  beim

Empfangen und Senden arbeitet.

Beim Packet Radio werden die Daten seriell und synchron  �bertragen.

Die  serielle Schnittstelle kann normalerweise nur asynchrone  Daten

mit  Start- und Stopbits verarbeiten, beim Packet Radio  gibt  diese

nicht. Damit ist die Schnittstelle auch nicht im herk�mmlichen Sinne

verwendbar.  Das  TFX  mu�  sich deshalb  um  jedes  einzelne  Bit

k�mmern,  die  serielle  Schnittstelle wird nur  als  simples  Latch

benutzt, um jeweils ein Bit zu puffern.

TFX verwendet im Gegensatz zu TFPCX ein optimiertes Dekodierungs-

Verfahren. Die Schnittstelle wird so programmiert, da� nur bei jedem

Flankenwechel der Modemdatenleitung ein Interrupt ausgel�st wird.

TFX mi�t dann die Vergangene Zeit seit dem Letzen Interrupt auf

etwa 1us genau und bestimmt mit hilfe einer programmierten PLL

den Empfangstakt und die Empfangsdaten. Dadurch treten etwa Baudrate/3

Interrupts pro Sekunde auf. Bei TFPCX treten dagegen immer Baudrate*3

(also das 9-fache) an Interrupts pro Sekunde auf.

Wenn man das TFPCX mit einem angeschlossenen TNC vergleicht,  ergibt

sich  bei der gleichen Baudrate etwa eine 24-fache Belastung,  macht

bei 1200 Baud Modembetrieb eine Baudrate von 28800 zwischen TNC  und

Rechner,  womit viele PCs schon Probleme haben. Es ist  deshalb  ein

gro�er Unterschied, ob man einen TNC oder das TFPCX benutzt. TFX

reduziert das immerhin auf ca 4800 Baud Vergleichswert, und das

schafft so ziemlich jeder PC.

2.1. Sende- und Empfangsprobleme

Der  verwendete Rechner mu� zuerst �berhaupt in der Lage  sein,  die

angesprochene  Zahl  von Interrupts zu verkraften.  Bei  �berlastung

verlangsamt  sich  das  System  extrem oder  st�rzt  sogar  ab.  Aus

Erfahrungen kann man etwa folgende Tabelle angeben (ohne Gew�hr):

PC    XT   XT   286  386

MHz   5    8    12   20

Baud

300  *    *    *    *

1200  *    *    *    *

2400  -    *    *    *

4800  -    -    ?    *

*  Betrieb m�glich

?  Betrieb eventuell m�glich (mit Einschr�nkungen)

-  Betrieb unm�glich

Es gibt aber auch immer wieder Probleme mit Rechnern, die eigentlich

schnell  genug sind. Es handelt sich dabei vor allem  um  unsicheren

Empfang,  der h�ufige REJects zur Folge hat, was dann zur  st�ndigen

Wiederholung  von  Frames  f�hrt.  Die  Ursache  daf�r  sind   meist

bestimmte  residente Programme, Treiber  und  Hardwareerweiterungen,

die  l�ngere Zeit verhindern, da� Interrupts auftreten k�nnen.  Wenn

dies,  w�hrend ein Frame empfangen wird, nur einmal fuer  ca.  200�s

passiert,  wird  dieses Packet verloren gehen. Falls  man  derartige

Probleme hat, sollte man TFX mal mit der Option '-P'  starten und

schaun, ob eine Besserung kommt.

H�ufige Problemquellen:

- Verwenden  des  Extended  (XMS) oder  Expanded  Memory  (EMS)  als

Pufferspeicher f�r Terminalprogramme (z.B. SP, GP) und Disk-Caches

(vor allem auf 286ern).

Als  Abhilfe  mu� man verhindern, da� auf  diesen  Speicher  zuge-

griffen  wird, solange mit dem TFX gearbeitet wird. Bei SP  darf

man  dazu  nicht  die SPO.EXE und  das  XMS-Swapping  ('SWP=1'  in

CONFIG.SP) verwenden. GP sollte mit der Option '/NOXMS'  gestartet

werden. Den Disk-Cache kann man evtl. trotzdem verwenden, wenn die

Option '-ND' angegeben wird (siehe Abschnitt 6.2.3.).

Bei meinem 486DX33 treten diese Probleme nicht auf, wohl aber

auf dem 286, 8Mhz.

- Treiber,  die das Hochladen von residenten Programmen  erm�glichen

(z.B. EMM386)

Reicht es nicht aus, wenn man die Ma�nahmen aus dem vorigen Absatz

ber�cksichtigt, mu� auf den EMM386-Treiber evtl. v�llig verzichtet

werden, solange man mit dem TFX arbeitet.

- langsame Tastatur-Treiber (KEYB)

Wenn immer dann Frames verloren gehen, wenn man eine Taste dr�ckt,

sollte  man mal einen anderen Tastaturtreiber  ausprobieren  (z.B.

CKEYGR.COM von der SP-Disk)

- VGA-Karten und HD-Controller

Manche  VGA-Karten sperren vor allem im Grafikmodus  (GP)  l�ngere

Zeit den Interrupt. Mir wurde auch berichtet, da� es HD-Controller

gibt, die Probleme verursachen, wenn man den Controller entfernte,

lief  alles  einwandfrei. Hier f�llt es schwer,  ein  praktikables

Rezept   anzugeben.  Man  sollte  es  vielleicht  mal  mit   einem

Terminalprogramm  versuchen, da� keine Grafik verwendet  bzw.  bei

Problemen  mit  Diskzugriffen  die  Option  '-P'  verwenden.

2.2. Probleme mit anderen Programmen

W�hrend  das  TFX  aktiv ist, d�rfen  keine  Programme  aufgerufen

werden, die sich an der von TFX benutzten Schnittstelle vergreifen.

Wird  dies doch getan, kann das System abst�rzen.

Dagegen k�nnen die Programme, zu denen TFPCX inkompatibel ist,

mit TFX benutzt werden:

- MS-Word 5.0 und 5.5

- EDIT von MS-DOS 5.0

- MS-Windows

- manche Mousetreiber

2.3. Hardwareprobleme

Es  gibt einige PCs (vor allem Laptops), die keine  voll  kompatible

serielle Schnittstelle haben. TFX stellt h�here Anforderungen an

die Kompatibilit�t als TFPCX, belastet den Rechner aber auch weniger.

Probleme k�nnten machen:

- Toshiba 1000XE

- NEC Multispeed

- Olivetti M24

3. Hardwareanschlu�

3.1. Serielle Modems

BayCom-kompatible  Modems k�nnen ohne �nderung verwendet werden.

Hier die Anschlu�belegung der Modem-Schnittstellen:

COM-Port

Signal   25pol.  9pol.  Bedeutung

DTR      20      4      Sendedaten +/- 12V

RTS      4       7      PTT, High aktiv, -12V=RX, +12V=TX

CTS      5       8      Empfangsdaten

GND      7       5      Masse

TXD      2       3      +12V f�r BayCom-Modem

Auch  Modems  mit  dem AM7911 k�nnen  verwendet  werden.

4. Informationen f�r Softwareentwickler

4.1. Programm-Interface

Die  Kommunikation zum TFX erfolgt �ber einen  Software-Interrupt.

Es  existieren  verschiedene Unterfunktionen, die �ber den  Wert  im

Register  AH   beim Aufruf selektiert werden.  Eventuelle  Parameter

werden  in AL �bergeben. AX enth�lt bei R�ckkehr das  Ergebnis  oder

0xFFFF, wenn eine nicht existierende Funktion ausgew�hlt wurde. Alle

zur Eingabe bereitstehenden Zeichen sollten eingelesen werden, bevor

die   n�chste  Ausgabe  gemacht  wird.

TFPC-Interface

Unterfunktionen:

AH = 1  Abfrage, ob ein Zeichen zur Eingabe bereit steht

R�ckgabe:   AX = 0  kein Zeichen bereit

AX = 1  Zeichen zur Eingabe bereit

AH = 2  Zeicheneingabe (nur aufrufen, wenn Funktion 1 mitgeteilt

hat, da� ein Zeichen zur Verf�gung steht)

R�ckgabe:   AL      Zeichenkode

AH = 3  Ausgabe eines Zeichens

Parameter:  AL      auszugebendes Zeichen

Drei  Bytes nach dem Einsprung in die TFX-Interrupt-Routine  steht

der  Kennungsstring  'N5NX', anhand dessen  der  benutzte  Interrupt

ermittelt kann.

5. Urheberrechte und Nutzungsbedingungen

TFX darf zur Verwendung im Amateurfunk als Kopie an Dritte weiter-

gegeben  werden, soweit keine Geb�hren erhoben werden.  Insbesondere

ist  die  Beigabe des TFX zu anderer Hard- und Software  nur  dann

erlaubt,  wenn  f�r das jeweilige Produkt ebenfalls  keine  Geb�hren

berechnet  werden  UND mein Einverst�ndnis vorliegt. Es  ist  nicht

gestattet,  das Programm kommerziell zu nutzen oder  zu  vertreiben.

Die  Weitergabe mu� stets in Form des kompletten Archivs  mit  allen

Dateien erfolgen.

Eine  Garantie f�r eine ordnungsgem��e Funktion wird nicht  gegeben.

Der  Autor  kann nicht f�r eventuelle Sch�den, die  durch  die  Ver-

wendung  von  TFX  entstehen, haftbar  gemacht  werden  (Haftungs-

ausschlu�).

Der Autor des Programms TFX ist der NORD><LINK e.V., insbesondere

DB7KG. Die Entwicklung erfolgte Anhand von TFKISS (OE1HHC&OE3GMW)

und AX25.ASM (Pawel Jalocha), sowie TheFirmware 2.7 (NORD><LINK)

6. Bezugshinweise

Wer Interesse am Programm TFX hat, schickt eine leere Diskette mit

adressierten und ausreichend frankierten R�ckumschlag an:

Andreas Gal              db7kg@db0hro.#mvp.deu.eu

Dorfstra�e 34b

23617 Stockelsdorf

TFX findet man mit Sicherheit auch in den Mail-Boxen.

m�gliche Disk-Formate: 3�" 720K oder 1.44M (bevorzugt)

5�" 360K oder 1.2M

Wiederverwendbare  Umschl�ge mit Adre�aufkleber sind  auch  m�glich,

Hauptsache  ich  mu� das Porto nicht selbst  bezahlen.

Ich  kann  weder  Software (z.B.  Terminalprogramme)  noch  Hardware

(BayCom-Modem)  mitliefern, die nicht von mir entwickelt wurde.  Man

mu� sich in diesem Fall an die entsprechenden Urheber wenden.

Wenn ihr das n�chste mal das Spenden-Konto eueres Digis lest, denkt dran,

das in TheFirmware und TFX viele Autoren kostenlos ihr Wissen und viel

Arbeit gesteckt haben, vieleicht auch der Betreiber eueres Einstiegs-

Knotens. Und wenn nicht ist das Geld auch gut angelegt...

73s && 55s, viel Erfolg mit TFX

Andreas / db7kg@db0hro.#mvp.deu.eu

(RPRG) DG8BCZ de DB0HRO>